HATAY İLİ DÖRTYOL İLÇESİ ÖZERLİ MAHALLESİ 1649/1, 1649/2, 1644/1, 1643/1(ESKİ PARSEL NO:169/1, 169/16, 803/1, 804/1) NOLU PARSELLERE VE TAPULAMA HARİCİ ALANA AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Pafta no: 036-a-20-d

1-PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Dörtyol, Türkiye’nin güneyinde Hatay ili sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçenin il merkezine uzaklığı yaklaşık 90 km’dir.

Planlama alanı; Dörtyol ilçesi, Özerli mahallesi 1649ada1, 1649ada2, 1644ada1, 1643ada1(Eski parsel no: 169/1, 169/16, 803/1, 804/1) ve tapulama harici alanı kapsamaktadır. Dörtyol ilçesi ve yakın çevresine ait ilave ve revizyon nazım imar planının 036a-20-d numaralı paftasının 519 000-520 000 yatay, 4076 500 – 4076 000 düşey koordinatları arasında yer almakta olup yaklaşık 2.5 ha’lık bir alanı kaplamaktadır.

nazım imar planı değişikliği yapılmak istenen alan

Şekil.1. Hava fotoğrafı

2-MEVCUT NAZIM İMAR PLANI VE ARAZİ KULLANIMI

Söz konusu parseller 1/5000 ölçekli mevcut nazım imar planında Spor Alanı, Eğitim Alanı ve yollara tekabül etmektedir.

1649 ada 1 ile 1649 ada 2 nolu parselin bir kısmı Spor Alanı ve yollara, 1644 ada 1 ve 1643 ada 1 ile terkli alan ise Eğitim alanına tekabül etmektedir.

Şekil.2. Mevcut 1/5000 Ölçekli nazım İmar Planı

3-DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ VE GEREKLİLİK ANALİZİ

Söz konusu planlama alanı içerisinde yer alan 1649 ada 1 ve 2(eski parsel no:169ada1 ve 169ada16) nolu parseller Maliye Hazinesi adına, 1644 ada 1 ve 1643 ada 1 (eski parsel no: 804ada1 ile 803ada1) belediye adına kayıtlı parsellerdir. Söz konusu parsellere ait imar planında kamuya hizmet amaçlı olarak planlanmış bu parsellerde yine kamuya hizmet amaçlı değişiklikler yapılmak istenmektedir. Bölgede yapılmak istenen cami, kuran kursu, dini eğitim tesisi, kütüphane gibi birçok ihtiyaca cevap verebilecek külliye şeklinde hazırlanan projeler için 1644 ada 1 ve 1643 ada 1(eski parsel no:804ada1, 803ada1) nolu parseller ile terkli alanların bulunduğu imar adasının uygunluğu göze çarpmıştır. Söz konusu projenin bu alanda yapılmasını sağlayabilmek amacı ile plan değişikliği yapılması gündeme gelmiştir.

4-PLANLAMA KARARLARI

Belediyenin talebi doğrultusunda 1644ada1 ve 1643 ada1 nolu parsellere ile terkli alanda bulunan Eğitim Alanı söz konusu parsellerin kuzey batısında yer alan ve mevcut Nazım imar planında spor tesisi olarak planlanmış1649 ada 1 nolu parsele taşınmıştır. Söz konusu parsellerde imar planına uygun olarak yapılmış herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Taşınan Eğitim Alanının büyüklüğü mevcut planda yer alan büyüklükle aynen korunmuştur. 1649 ada 2 nolu parselin Spor Alanı olarak ayrılan kısmı yörenin ihtiyaçlarını karşılamak için Ticaret+Konut Alanı(TİCK) ile park alanı ve 7 metrelik imar yolu olarak önerilmiştir. Farklı mülkiyetlere müdahale edilmemiştir.

Şekil4. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Hazırlanan nazım imar planı değişikliğine göre arazi kullanım tablosu aşağıdaki gibidir.

FONSKİYONLAR                     Mevcut nazım imar   Nazım imar planı

planı                     değişikliği

| SPOR ALANI | 13500 | ---- |
| --- | --- | --- |
| TİCARET+KONUT ALANI | ----- | 1000 |
| PARK | ----- | 250 |
| EĞİTİM ALANI | 11500 | 11850 |
| İBADET ALANI | ------- | 11900 |

TOPLAM                                        25000                     25000

PLAN NOTU

-ÜZERİNDE BELİRTİLEMEYEN HUSUSLARDA ONANLI DÖRTYOL İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

-İBADET ALANINDA BU ALANI TAMAMLAYICI TÜM TESİSLER YER ALABİLİR.