HATAY İLİ YAYLADAĞI İLÇESİ

SEBENOBA MAHALLESİ

101 ADA 199 NOLU

PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ

NAZIM İMAR PLANI TADİLATI

İZAH RAPORU

Parselin Uydu Görüntüsü

1-Planlama Alanının Tanımı

Yayladağı konum olarak ilin güneyinde, Kuseyr Platosu üzerinde ve Suriye sınırlarına bitişik yerde bir ilçedir. İl içinde Samandağ, Defne ve Altınözü ilçeleriyle komşudur. Ulaşım açısından, Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan uluslararası karayolu bağlantıları üzerinde yer almaktadır. Yayladağı Kara Sınır Kapısı bu ilçede bulunmaktadır.

Yayladağı İlçesi idari sınırları içerisinde beldeden mahalleye dönüşen, Karaköse, Kışlak ve Şenköy yerleşimleri ile köyden mahalleye dönüşen 39 yerleşim birimi bulunmaktadır. Bu kapsamda mevcut mahallelerle birlikte günümüzdeki idari yapıda Yayladağı ilçesi 47 mahalleden oluşmaktadır.

2017 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre, Yayladağı 28.954 kişiyle ilin nüfus açısından en küçük ilçelerinden olup, nüfusunun % 1.8’ini oluşturmaktadır. İlçe ekonomisi tarımsal faaliyetlere dayalıdır. Zeytin, Nar, Defne, Yaprağı en önemli bitkisel ürünlerdir. İlçe de küçükbaş hayvancılıkta yapılmaktadır.

Yayladağı sahillerinin tamamı “Akdeniz Foku Yaşam Alanı” statüsüne sahiptir. Genellikle kayalık bir sahil şeridine sahip olan ilçe deniz turizmi açısından gelişmemiştir. İlçede bir sahil şeridi bulunmamaktadır.

Planlama alanı,  Yayladağı İlçesi Sebenoba Mahallesi sınırları içinde bulunan 101 nolu 199 nolu parseli kapsamaktadır. 8.213,12 metrekaredir. Özel mülkiyete aittir. Sebenoba Mahallesi yerleşimine 0,6 km mesafeli olup, 16 km güneyinde Yayladağı ilçe merkezi, yaklaşık 19,5 km kuzeyinde Hatay il merkezi bulunmaktadır.

2-Mevcut Arazi Kullanımı ve Kadastral Durum

Planlamaya konu olan 101 ada 199 nolu taşınmaz Hatay ili, Yayladağı İlçesi, Sebenoba Mahallesi sınırları içerisindedir. Taşınmaz üzerinde yapılaşma kısmen güneyinde bulunmaktadır. Fiziki olarak zeminde açılmış olan Samandağ-Yayladağı yoluna cephelidir. Köşe parseli konumundadır. Ulaşım sorunu yoktur. Etrafında tarlalar, Meyve bahçeleri, Zeytinlikler yer almaktadır. P36d16d nolu paftaya isabet etmektedir.

3-Üst Ölçekli Planı Durumu

Planlama yapılacak alanın, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı mevcuttur. Hatay Büyükşehir Belediyesince 10.05.2018 tarih ve 162 sayılı kararı ile onaylanan ÇDP de Tarım Alanı arazi kullanımı getirilmiştir. P36 nolu paftaya isabet etmektedir.

HBB Onaylı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı

Çevre Düzeni Plan hükümleri 8.5.4.9 de bu plan kapsamında ihtiyaç duyulması ve alanın 20.000 metrekarenin altında olması halinde “Zeytinyağı Fabrikalarına ait alt ölçekli planlar ilgili mevzuatlar ve kurum/kuruluşların görüşleri doğrultusunda, ilgili idaresince değerlendirilerek “il çevre düzeni planı değişikliği yapılmaksızın onaylanabilir denilmiştir.

4-Gerekçe ve Amaç

Amaç Zeytinyağı üretiminin sağlanmasıdır. Bölgede yetiştirilen ve bölge gelir kaynakları arasında önemli olan zeytinin işlenerek zeytinyağı elde edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca yapılması planlanan tesis bölge halkına ek istihdam yaratacaktır. Parsel sahibi üst ölçekli plana uygun olarak ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda Zeytinyağı Fabrikası yapmak istemektedir. Kurum görüşleri ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ekte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı tadil teklifinin onaylanmasını istemektedir.

5-Kurum Görüşleri ve Jeolojik Durumu

Planlama alanı için; Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Tedaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hatay Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün uygun görüşleri alınmıştır. Halihazır Hatay büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılıp onaylanmıştır. Jeolojik etüt raporunda ise önlem alınabilecek nitelikte stabilite sorunlu alan(ÖA-2.3) olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda yapılaşmalarda uyulacak koşullar şunlardır;

Yapı parselinin etkileneceği stabilite sorunları, parsel/bina bazlı zemin etütlerinde yapılacak ayrıntılı stabiliteye yönelik uygun analizler ile ortaya konmalıdır.

Parseli etkileyecek her türlü stabilite sorununa yönelik mühendislik önlemleri yapılaşma öncesi alınmalıdır.

Bu alanda yapılacak olan kazılarda ve özellikle derin kazılarda, kendi ve komşu parseller ile çevredeki yolların güvenliğini sağlayacak şekilde stabilite problemlerine karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

Bu alanlarda yapılacak olan kazılarda kendi ve komşu parseller ile çevredeki yolların güvenliğini sağlayacak şekilde stabilite problemlerine karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

Parselde stabilite sorununa neden olacak yapı temellerini olumsuz etkileyecek yüzey ve yeraltı sularının uzaklaştırılmasına yönelik uygun drenaj sistemleri yapılmalıdır.

Doğal ve kazılar sonrası oluşan şevler açıkta bırakılmadan dayanma yapıları ve benzeri önlemlerle daha güvenli hale getirilmelidir.

Yapılaşmayı etkileyecek her türlü stabilite sorunu ile şişme, oturma, taşıma gücü vb soruna yönelik önlemler, parsel/bina bazlı zemin etütlerinden elde edilecek sonuçlara göre uzman mühendislerce projelendirilmeli ve belediyesi kontrolünde uygulandıktan sonra yapılaşmaya izin verilmelidir.

6-Onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

08.03.2019 tarih ve 78 sayılı Hatay Büyükşehir Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Tarım alanı ve yol olarak planlıdır.

7- Öneri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı

Öneri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Yayladağı ilçesi Sebenoba Mahallesi 101 ada 199 nolu taşınmazın bir kısmını kapsayan alan için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve eklerinde belirlenen tanım ve gösterimler çerçevesinde parselin bir kısmı“Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı ve Yol ” olarak önerilmiştir.

Söz konusu parselin Öneri 1/5000 ölçekli Nip

Plan Notu:

Plan üzerinde belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik ve 1999 Marmara depremi sonrasında yayınlanan planlama ve yapılaşma ile ilgili kanun, yönetmelik ve genelge hükümleri geçerlidir.

Çevrenin kirlenmesine karşı gerekli önlemler alınacaktır.

1/100000 ölçekli Çevre düzeni Planı hükümlerine uyulacaktır.

Yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirtilecektir.

Tarım ve Hayvancılık Tesis alanında entegre niteliğinde olmayan (Zeytinyağı Sıkma, Dolum ve Paketleme Tesisi) ve bunların teknik altyapı ve sosyal tesis alanları yer alabilir.

Planlama ile ilgili alınmış olan ilgili kurum görüşlerinde belirtilen hususlara uyulacaktır.

Yapılaşmadan önce jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etütlerin yaptırılması, etüt sonuçlarının tüm mühendislik projelerinde dikkate alınması şarttır.

Katı atıkların kontrolü yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.

Su kirliliği kontrol yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

SAYGILARIMLA